Цель работы: ознакомление с методами измерений физических величин и расчетом погрешностей проводимых измерений на примере определения плотности твердого тела.

Для оценки плотности однородного твердого тела необходимо знать его объем и массу. Массу тела можно определить взвешиванием его на рычажных весах. Объем тела правильной геометрической формы определяют, измеряя его линейные параметры.

Таким образом, чтобы узнать плотность тела, необходимо провести ряд физических измерений. Под измерениями понимают сравнение измеряемой величины с другой величиной, принятой за единицу измерения. Измерения делятся на прямые и косвенные.

При прямых измерениях определяемая величина сравнивается с единицей измерения непосредственно с помощью измерительного прибора.

При косвенных измерениях искомое значение величины не измеряется непосредственно, а находится по известной зависимости между этой величиной и величинами, полученными при прямых измерениях.

Никакая величина не может быть определена с абсолютной точностью. Любое измерение всегда проводится с некоторой ошибкой – погрешностью. Поэтому полученное в результате измерений значение какой-либо величины должно быть записано в виде:

# X ± ΔX

## где ΔX – абсолютная погрешность измерений, характеризующая возможное отклонение измеренного значения данной величины от его истинного значения. При этом, поскольку истинное значение остается неизвестным, можно дать лишь приближенную оценку абсолютной погрешности.

Погрешности подразделяются на случайные и систематические.

Систематической погрешностью называют составляющую погрешности измерения, остающуюся постоянной или закономерно изменяющуюся при повторных измерениях одной и той же величины. Она может быть связана с неисправностями измерительного инструмента. Абсолютная погрешность прибора считается, как правило, равной половине цены деления шкалы или цене деления шкалы (если стрелка прибора перемещается скачками). Погрешность электроизмерительных приборов определяется по их классу точности.

Случайную погрешность можно уменьшить, многократно измеряя одну и ту же величину. Однако увеличение числа измерений имеет смысл лишь до тех пор, пока случайная погрешность не станет явно меньше погрешности прибора.

Χист=limn→∞1ni=1nΧ1Истинное значение измеряемой величины равно ее среднему значению, получаемому при бесконечно большом числе измерений, т. е.

Χср=1ni=1nΧ1Поэтому наиболее близким для данной серии измерений будет среднее арифметическое значение, а именно:

ΔΧi=|Χср−Χi|Отклонения измеренных значений Χi от Χсрносят случайный характер и называются абсолютными ошибками отдельных измерений:

При ограниченном числе измерений надо оценить абсолютную погрешность измеряемой величины, т. е. Величину расхождения между Χсри Χист, которое зависит от абсолютных ошибок отдельных измерений ΔΧi. В качестве меры абсолютной случайной погрешности можно взять среднее квадратичное отклонение (среднюю квадратичную погрешность) данной величины, вычисляемое по формуле:

ΔΧкв=i=1nΔΧi2nn−1Это не означает, однако, что значение измеряемой величины будет лежать в интервале от Χср−ΔΧкв до Χср+ΔΧкв. Оказывается, что даже при очень большом числе измерений вероятность того, что истинное значение попадет в этот интервал, не превышает 0,7. Другими словами, надежность получаемого результата составит около 70%. При числе измерений меньшем 10 оно будет еще меньше. Вероятность того, что истинное значение измеряемой величины попадет в интервал, заданный величиной абсолютной погрешности, называется доверительной вероятностью или коэффициентом доверия P, а соответствующий интервал – доверительным интервалом.

Обычно случайную погрешность рассчитывают по формуле:

ΔΧсл=αn.p⋅ΔΧкв=αn.pi=1nΔΧi2nn−1Где αn.p- коэффициент, зависящий от числа измерений и выбранного значения вероятности P.

Необходимая степень надежности результата определяется спецификой производимых измерений. В условиях учебной лаборатории достаточно брать P=0,7.

Если случайная погрешность измерений меньше приборной погрешности, то в качестве абсолютной погрешности берется приборная погрешность. В противном случае в качестве абсолютной погрешности берется значение случайной погрешности.

Для сравнительной оценки точности измерений различных величин используют относительную погрешность, определяемую по формуле:

Ε=ΔΧΧср

Плотность тела, имеющего форму цилиндра рассчитывается по формуле:

ρ=4mπD2H

Отсюда следует, что относительную погрешность измерения плотности цилиндрического тела, рассчитанную по параметрам m, H, D определяют по формуле:

Ε=Δρρ=Δmm+Δππ+2ΔDD+ΔHH

Рассчитав относительную погрешность можно найти абсолютную погрешность измерения плотности:

Δρ=Ερ

| Н. измер. Величины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Среднее значение | Случ. погрешн. | Приборн. погрешн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D⋅10−3, m | 9.15 | 9.20 | 8.75 | 8.90 | 8.85 | 9.10 | 8.992 | 0.088 | 0.05 |
| Di | 0.158 | 0.208 | 0.242 | 0.092 | 0.142 | 0.108 | - | - | - |
| Di)2 | 0.025 | 0.043 | 0.058 | 0.008 | 0.02 | 0.012 | Di)2 = 0.166 |  |  |
| Hi, mm | 35.15 | 35.20 | 34.95 | 34.90 | 35.25 | 35.00 | 35.075 | 0.072 | 0.05 |
| Hi | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | - | - | - |
| Hi)2 | 0.006 | 0.017 | 0.014 | 0.029 | 0.032 | 0.049 | Hi)2 = 0.104 |  |  |
| mi, гр. | 10.37 | 9.640 | 10.35 | 9.720 | 10.22 | 9.750 | 10.008 | 0.161 | 0.010 |
| mi | 0.362 | 0.368 | 0.342 | 0.228 | 0.212 | 0.258 | - | - | - |
| mi)2 | 0.131 | 0.135 | 0.116 | 0.051 | 0.044 | 0.066 | mi)2 = 0.543 |  |  |

Diср= (9.15+9.2+8.75+8.9+8.85+9.10)/6 = 8.992

ΔDi1=Diср−Di1=9.15−8.992=0.158

ΔDi2=Diср−Di2=9.2−8.992=0.208

ΔDi3=Diср−Di3=8.75−8.992=0.242

ΔDi4=Diср−Di4=8.9−8.992=0.092

ΔDi5=Diср−Di5=8.85−8.992=0.142

ΔDi6=Diср−Di6=9.1−8.992=0.108

ΔDi12=0.1582=0.025		ΔDi42=0.0922=0.0084

ΔDi22=0.2082=0.043                  ΔDi52=0.1422=0.02

ΔDi32=0.2422=0.058		ΔDi62=0.1082=0.012

ΣΔDi2=0.025+0.043+0.058+0.008+0.02+0.012=0.166

ΔDкв=0.1666(6−1)=0.0055=0.074

ΔDсл=αn.p⋅ΔDкв=1.2⋅0.074=0.088

Hiср=(35,15+35,20+34,95+34,90+35,25+35,00)6=35,07ΔHi1=|Hiср−Hi2|=35,15−35,07=0,08

ΔHi2=|Hiср−Hi2|=35,2−35,07=0.13

ΔHi3=|Hiср−Hi3|=34,95−35,07=0,12

ΔHi4=|Hiср−Hi4|=34,9−35,07=0,17

ΔHi5=|Hiср−Hi5|=35−35,07=0,07

ΔHi6=|Hiср−Hi6|=35.25−35,07=0,18

ΔHi12=0.082=0.0064                             ΔHi32=0.122=0.0144

ΔHi22=0.132=0.0169                             ΔHi42=0.172=0.0289

ΔHi52=0.182=0.0324			ΔHi62=0.072=0.0049

ΣΔHi2=0.0064+0.0169+0.0144+0.0289+0.0324+0.0049=0.104

ΔHкв=0.1046(6−1)=0.0035=0.06

ΔHсл=αn.p⋅ΔHкв=1.2⋅0.06=0.072

miср=10.37+9.64+10.35+9.72+10.22+9.756=10.008

Δmi1=|mср−mi1|=|10.37−10.008|=0.362

Δmi2=|mср−mi2|=|9.64−10.008|=0.368

Δmi3=|mср−mi3|=|10.35−10.008|=0.342

Δmi4=|mср−mi4|=|9.72−10.008|=0.228

Δmi5=|mср−mi5|=|10.22−10.008|=0.212

Δmi6=|mср−mi6|=|9.75−10.008|=0.258

Δmi12=0.3622=0.131                                Δmi42=0.2282=0.051

Δmi22=0.3682=0.135                                Δmi52=0.2122=0.044

Δmi32=0.3422=0.116		              Δmi62=0.2582=0.066

ΣΔmi2=0.131+0.135+0.116+0.051+0.044+0.066=0.543

Δmкв=0.5436(6−1)=0.0181=0.134

Δmсл=αn.p⋅0.134=0.161

ρ=4mсрπD2H=4⋅10.008⋅10−33.1416⋅8.9922⋅10−6⋅35.07⋅10−3=40.032⋅10−38908.39⋅10−9=4.4937⋅103кгм3

Ε=Δmслmср+2ΔDслDср+ΔHслHср=0.16110.008+20.0888.992+0.07235.07=0.016087+0.019572+0.002053=0.037712

Δρ=Ερ=0.037712⋅4,4937⋅103=1,694⋅102кгм3

ρ=4,5±0.17⋅103 кгм3